编 号：NBGDJT1-1TCNPG-C01-120905

新建宁波轨道交通

1号线一期工程

轨道基础控制网测量

评估报告

望春桥站站至泽民站区间-右线

（里程：YK6+680 ～YK7+840 ）

中铁工程设计咨询集团有限公司

航测遥感研究院

二〇一二年八月

新建宁波轨道交通

1号线一期工程

轨道基础控制网测量

评估报告

望春桥站站至泽民站区间-右线

（里程： YK6+680 ～YK7+840 ）

编  制：

复  核：

审  核：

中铁工程设计咨询集团有限公司

航测遥感研究院

二〇一二年八月

目   录

一、评估依据	- 1 -

1.1 评估工作依据	- 1 -

1.2 评估技术依据	- 1 -

1.3 相关单位提供的资料	- 1 -

二、工程概况	- 2 -

2.1 测区概况	- 2 -

2.2 评估工作范围	- 2 -

2.3 既有控制网概况	- 3 -

2.4 坐标及高程系统	- 3 -

三、测量人员及仪器配置评估	- 3 -

3.1人员配置	- 3 -

3.2仪器设备	- 3 -

四、轨道基础控制网评估	- 4 -

4.1 控制点测量标志及埋设评估	- 4 -

4.2外业测量评估	- 5 -

4.2.1平面外业测量评估	- 5 -

4.2.2高程外业测量评估	- 6 -

4.3 轨道基础控制网数据处理评估	- 7 -

4.3.1平面数据处理评估	- 7 -

4.3.2高程数据处理评估	- 8 -

五、评估结论	- 8 -

六、存在的问题及建议	- 9 -

新建宁波轨道交通1号线一期工程

望春桥站站至泽民站区间-右线

轨道基础控制网测量评估报告

# 一、评估依据

## 1.1 评估工作依据

受宁波市轨道交通工程建设指挥部委托，中铁工程设计咨询集团有限公司组建评估项目部，对宁波轨道交通1号线一期工程轨道基础控制网测量工作开展评估工作。

根据施工单位中铁上海工程局宁波市轨道交通1号线一期工程正线铺轨项目经理部在2012年08月05日至08月09日报送的望春桥站站至泽民站区间-右线轨道基础控制网测量成果资料，评估项目部即对本测区展开轨道基础控制网测量评估验收工作。

## 1.2 评估技术依据

1、《城市轨道交通工程测量规范》（GB 50308-2008）；

2、《地下铁道工程施工及验收规范》（GB 50299-1999）；

3、《城市测量规范》（CJJ/T8-2011）；

4、《全球定位系统（GPS）测量规范》（GB/T 18314-2009）；

5、《国家一、二等水准测量规范》（GB/T 12897-2006）。

6、《新建宁波轨道交通1号线一期工程轨道基础控制网测量作业指导书》；

8、设计单位提供交桩资料及设计图纸。

## 1.3 相关单位提供的资料

1、《宁波轨道交通1号线一期工程控制基标复测成果》（2012年8月，中铁上海工程局宁波市轨道交通1号线一期工程正线铺轨项目经理部）；

2、《宁波轨道交通1号线一期工程水准控制点复测成果》（2012年8月，中铁上海工程局宁波市轨道交通1号线一期工程正线铺轨项目经理部）；

3、中铁上海工程局宁波市轨道交通1号线一期工程正线铺轨项目经理部提交的轨道基础控制网测量平面、高程原始观测数据及平差计算文件（望春桥站至泽民站区间-右线)段，（电子）；

4、中铁上海工程局宁波市轨道交通1号线一期工程正线铺轨项目经理部提交的《宁波市轨道交通1号线一期工程轨道基础控制网测量（望春桥站至泽民站区间-右线)坐标成果表》（电子）；

5、中铁上海工程局宁波市轨道交通1号线一期工程正线铺轨项目经理部提交的《宁波市轨道交通1号线一期工程轨道基础控制网测量技术总结报告》（望春桥站站至泽民站区间-右线)段，纸质）。

# 二、工程概况

## 2.1 测区概况

本测区为宁波市轨道交通1号线一期工程望春桥站至泽民站区间右线，位于宁波市，起讫线路里程为 YK6+680～ YK7+840 。

其施工单位为中铁上海工程局，监理单位为上海先行贝利监理有限公司，设计单位为中铁二院集团有限公司。

## 2.2 评估工作范围

按照“分段评估验收，满足无砟轨道分段铺设”的要求，本次基础控制网评估段落为：

宁波市轨道交通1号线一期工程望春桥站至泽民站区间右线，其里程为：YK6+680～ YK7+840，线路总长1140m。

其中，轨道基础控制点的布设与埋设时间为2012年06月26日至06月27日，轨道基础控制网外业测量工作时间为2012年07月01日至07月13日，轨道基础控制网数据处理及平差时间为2012年07月14日至07月15日。

## 2.3 既有控制网概况

本区段采用的是宁波轨道交通1号线一期工程既有控制网，该控制网由设计单位与测控中心于2012年5月至2012年6月测设完成。

## 2.4 坐标及高程系统

### 2.4.1 平面坐标系统

宁波轨道交通1号线一期工程轨道基础控制网采用与既有控制网相同的城市交通独立坐标系统。

### 2.4.2 高程系统

高程系统采用既有精测网高程系统，即1985国家高程基准。

# 三、测量人员及仪器配置评估

## 3.1人员配置

中铁上海工程局宁波市轨道交通1号线一期工程正线铺轨项目经理部参与轨道基础控制网测量的主要人员有技术人员2名、测量人员12名，所有人员都有工程师证书或测量资格证，人员配置有效可行。

## 3.2仪器设备

1、轨道基础控制网平面测量采用1台Leica 1201+智能全站仪，仪器测角标称精度1〞，测距标称精度(1mm+1.5ppm)。所用设备使用前均检定合格，满足要求。

2、轨道基础控制网高程测量采用1台Leica DNA03 电子水准仪，仪器标称精度：±0.3mm/Km。所用设备使用前均检定合格，满足要求。

3、轨道基础控制网数据采集及平差处理软件采用中铁咨询研发的轨道基础控制网数据采集软件一套（安装在测量手簿上）、数据处理与平差软件一套。所用软件均经过铁道部认证，满足要求。

# 四、轨道基础控制网评估

## 4.1采用的测量标志及控制点埋设评估

4.4.1 采用的测量标志

本测区轨道基础控制网测量标志采用中铁咨询设计的精密工程控制测量标志。其主要部件均采用 1Cr18Ni9 不锈钢的合金材料，各个部件的单独加工精度为0.02mm。

中铁上海工程局宁波市轨道交通1号线一期工程正线铺轨项目经理部对轨道基础控制网测量组件进行了检测。棱镜安装精度、高程连接杆安装精度及棱镜连接杆安装精度均满足X、Y、Z三方向分别小于0.4mm、0.4mm、0.2mm的技术要求，检查结果如表4.1-1至表4.1-3所示。同时，评估项目部对轨道基础控制网测量组件的重复性安装精度和互换性安装精度也进行了现场抽查，抽查结果均满足要求。

表4.1-1 棱镜安装精度检查结果统计表

| 棱镜组件 | 重复性安装互差最大值（mm） | 互换性安装互差最大值（mm） |
| --- | --- | --- |
| 互差 | 0.2 | 0.3 |
| 限差 | 0.4 | 0.4 |

表4.1-2高程连接杆安装精度检查结果统计表

| 高程连接杆 | 重复性安装互差最大值（mm） | 互换性安装互差最大值（mm） |
| --- | --- | --- |
| 互差 | 0.05 | 0.03 |
| 限差 | 0.2 | 0.2 |

表4.1-3棱镜连接杆安装精度检查结果统计表

| 棱镜连接杆 | 重复性安装互差最大值（mm） | 互换性安装互差最大值（mm） |
| --- | --- | --- |
| 互差 | 0.3 | 0.3 |
| 限差 | 0.4 | 0.4 |

4.4.2 控制点埋设评估

本区段轨道基础控制点埋设在隧道侧墙上，点位埋设稳固、可靠、不易破坏，且便于测量。通过现场检查，本测区轨道基础控制网预埋件的埋设满足项目技术文件要求。

## 4.2外业测量评估

### 4.2.1平面外业测量评估

本测区轨道基础控制网采用自由测站边角交会的方法进行平面测量，每个自由测站观测4对控制点，测站间重复观测3对控制点，每个控制点有四个自由测站的方向和距离观测量。轨道基础控制网平面测量时每隔500m左右联测一个既有的上级控制点，且至少通过两个或两个以上自由测站进行联测。

图4.2-1轨道基础控制网平面测量示意图

平面测量水平方向采用全圆方向观测法进行观测，水平方向观测满足表4.2-1的要求；距离观测采用多测回距离观测法，且满足表4.2-2的要求。

表4.2-1 轨道基础控制网平面测量水平方向观测技术要求

| 控制网 名称 | 仪器等级 | 测回数 | 半测回 归零差 | 不同测回同一方向2C互差 | 同一方向归零后方向值较差 | 2C值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 轨道基础控制网 | 0.5″ | 2 | 6″ | 9″ | 6″ | 15″ |
|  | 1″ | 3 | 6″ | 9″ | 6″ | 15″ |

表4.2-2 轨道基础控制网距离观测技术要求

| 控制网名称 | 测回数 | 半测回间距离较差 | 测回间距离较差 |
| --- | --- | --- | --- |
| 轨道基础控制网 | ≥2 | ±1mm | ±1mm |

本测区轨道基础控制网平面测量作业方法和采用的精度指标均满足《新建宁波轨道交通1号线一期工程轨道基础控制网测量作业指导书》和相关技术文件的要求，测量方法正确，测量数据有效。

### 4.2.2高程外业测量评估

轨道基础控制网高程测量利用平面测量的边角观测值，采用自由测站三角高程测量方法与平面测量合并进行，具体技术指标满足表4.2-3的要求。

表4.2-3  轨道基础控制网自由测站三角高程外业观测的主要技术要求

| 全站仪标称精度 | 测回数 | 测回间距离较差 | 测回间竖盘指标差互差 | 测回间竖直角互差 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ≤1″,1mm+1ppm | ≥3 | ≤1mm | ≤9″ | ≤6″ |

轨道基础控制网沿线布设了三角高程转点，三角高程转点与既有线路水准控制点或地下高程起算点的联测采用了独立往返水准测量的方法进行。轨道基础控制网高程测量附合到三角高程转点上，且满足1km左右联测一个三角高程转点，水准路线闭合长度不大于2km的要求。

本测区轨道基础控制网高程测量作业方法和采用的精度指标均满足《新建宁波轨道交通1号线一期工程轨道基础控制网测量作业指导书》和相关技术文件的要求，测量方法正确，测量数据有效。

## 4.3 轨道基础控制网数据处理评估

### 4.3.1平面数据处理评估

本区段轨道基础控制网平面测量共观测轨道基础控制点84个，联测上级控制点7个。

平面数据处理和平差采用中铁咨询研发的高速铁路轨道控制网数据处理软件，本软件为评审合格的专业软件，且经过同类项目验证合格可靠。

轨道基础控制网平面测量数据检核合格后，以联测稳定的上级控制点为起算进行平差计算，并进行自由网和约束网精度检核，如表4.3-3、表4.3-4所示。由检核数据可知，各项精度指标均满足满足《新建宁波轨道交通1号线一期工程轨道基础控制网测量作业指导书》和规相应定的要求。

表4.3-3平面网自由网平差后的精度统计表

| 控制网 | 方向观测值改正数 最大值(″) | 距离观测值改正数 最大值(mm) |
| --- | --- | --- |
| 平面控制网 | 2.58 | -1.55 |
| 限差 | ±3 | ±2 |

表4.3-4平面网约束平差后的精度统计表

| 控制网 | 与上级控制点联测 |  | 与轨道基础控制点联测 |  | 距离观测中误差最大值(mm) | 点位中误差最大值(mm) | 相邻点相对点位中误差最大值(mm) | 验后单位权中误差（″） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 方向观测值改正数最大值(″) | 距离观测值改正数最大值(mm) | 方向观测值改正数最大值(″) | 距离观测值改正数最大值(mm) |  |  |  |  |
| 平面控制网 | -2.44 | 1.88 | -2.61 | 1.5 | 1.46 | 1.97 | 0.98 |  |
| 限差 | ±4 | ±4 | ±3 | ±2 | ±1 | 3 | ±1 | 1.8 |

综上，本测区轨道基础控制网平面测量各项精度指标均满足《新建宁波轨道交通1号线一期工程轨道基础控制网测量作业指导书》和相应规定的要求。轨道基础控制网平面平差结果可靠,成果合格。

### 4.3.2高程数据处理评估

本区段高程测量共观测轨道基础控制点54个，联测三角高程转点2个。

高程测量数据处理和平差采用中铁咨询研发的高速铁路轨道控制网数据处理软件进行，本软件为评审合格的专业软件，且经过同类项目验证合格可靠。

轨道基础控制网高程测量采用三角高程的方法，以区段头尾的三角高程转点为起算点进行约束平差，平差后主要精度指标如表4.3-9所示，各项精度指标均满足满足《新建宁波轨道交通1号线一期工程轨道基础控制网测量作业指导书》和规相应定的要求。

表4.3-9 轨道基础控制网自由测站三角高程网平差后精度统计表

| 控制网 | 每千米高差全中误差(mm) | 水准线路最大闭合差(mm) | 闭合环最大闭合差(mm) | 高差改正数最大值(mm) | 相邻点高差中误差最大值(mm) | 高程中误差最大值 (mm) | 平差后相邻点高差中误差最大值（mm） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 高程控制网 | 0.58 |  |  |  |  |  |  |
| 限差 | ±4.0 |  | ±1.0 | ±1.0 | ±0.5 | ±2 | ±0.5 |

# 五、评估结论

望春桥站站至泽民站区间-右线轨道基础控制点标志布设合理；轨道基础控制网的外业观测按相应规定和规范精度要求执行，质量可靠；平差计算各项精度指标满足《新建宁波轨道交通1号线一期工程轨道基础控制网测量作业指导书》和相应规定的要求，其成果可以满足下一阶段的施工要求。

# 六、存在的问题及建议

1、本测区属于地下段，光线阴暗、空气潮湿。为确保轨道基础控制点坐标成果的准确可靠，施工单位在使用轨道基础控制点进行施工测量时，需与周围其它点进行校核后方可使用。

2、施工单位应采取措施，加强轨道基础控制点标志桩的保护工作，对丢失和破损较严重的轨道基础控制点应按原测标准在原标志附近重新补设。

3、轨道基础控制网高程成果使用时应注意棱镜中心高程与观测高程的相对关系，棱镜中心高程=水准标志杆顶（观测）高程-0.01m。